ВСТУП

Актуальність теми

Сучасний етап розвитку світової енергетики характеризується стрімким збільшенням частки відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), серед яких сонячні фотоелектричні станції (ФЕС) посідають одне з провідних місць. Відповідно до енергетичної стратегії України, збільшення генерації з чистих джерел є стратегічним пріоритетом для забезпечення енергетичної незалежності, диверсифікації паливно-енергетичних ресурсів та зниження антропогенного навантаження на довкілля.

Проте інтеграція великої кількості сонячних станцій в Об'єднану енергосистему (ОЕС) України супроводжується значними технологічними викликами. Головним з них є високий рівень стохастичності та нестабільності сонячної генерації, що безпосередньо залежить від швидкозмінних метеорологічних факторів (інтенсивності сонячного випромінювання, хмарності, температури тощо). Непрогнозовані коливання потужності ФЕС вимагають додаткових резервів маневреної генерації (переважно вугільної та газової) для балансування системи, що знижує загальну екологічну та економічну ефективність використання сонячної енергії.

З впровадженням нової моделі ринку електричної енергії в Україні виробники з ВДЕ несуть повну фінансову відповідальність за спричинені дисбаланси — розбіжності між заявленими добовими графіками відпуску та фактичною генерацією. Штрафи на балансуючому ринку суттєво знижують рентабельність сонячних електростанцій. У зв'язку з цим, розробка та впровадження комп'ютерно-інтегрованих систем короткострокового прогнозування генерації ФЕС з високою точністю є надзвичайно актуальним науково-технічним завданням.

Традиційні статистичні методи (наприклад, ARIMA) та класичні моделі машинного навчання (SVM, Random Forest) не завжди здатні ефективно моделювати складні нелінійні просторово-часові залежності у погодних даних та телеметрії ФЕС. Перехід до технологій глибокого навчання (Deep Learning), зокрема до гібридних архітектур, що поєднують згорткові (CNN) та рекурентні (LSTM) нейронні мережі, відкриває нові можливості для суттєвого підвищення точності прогнозування.

Мета і завдання дослідження

Метою роботи є розробка комп'ютерно-інтегрованої системи короткострокового прогнозування генерації фотоелектричних станцій на основі гібридних нейронних мереж архітектури CNN-LSTM для зниження фінансових втрат від небалансів та підвищення стабільності функціонування енергосистеми.

Для досягнення поставленої мети було визначено та вирішено такі завдання: 1. Провести аналіз сучасного стану систем прогнозування генерації ФЕС, вивчити вплив метеорологічних та географічних чинників на сонячну генерацію. 2. Розробити програмні компоненти для збору, очищення та передобробки первинних історичних телеметричних та метеорологічних даних. 3. Проектувати та реалізувати архітектуру гібридної нейронної мережі CNN-LSTM для вилучення просторово-часових ознак з часових рядів. 4. Розробити інфраструктуру бази даних часових рядів на основі PostgreSQL/TimescaleDB та асинхронний REST API на FastAPI для надання інтерактивного інтерфейсу прогнозування споживачам. 5. Провести експериментальні дослідження точності розробленої моделі, виконати порівняльний аналіз із базовими методами. 6. Розробити та дослідити стратегію онлайн-навчання та темпорального ансамблювання моделей для адаптації до динамічних змін погоди в реальному часі. 7. Виконати техніко-економічне обґрунтування розробленої системи, розрахувати LCOE та фінансовий ефект від зниження штрафів за дисбаланси.

Об'єкт, предмет та методи дослідження

Об'єктом дослідження є процес короткострокового прогнозування генерації електроенергії на фотоелектричних станціях в умовах динамічних метеорологічних змін.

Предметом дослідження є математичні моделі гібридної архітектури CNN-LSTM, алгоритми передобробки та масштабування часових рядів, а також структура програмного забезпечення для побудови асинхронних комп'ютерно-інтегрованих систем прогнозування.

Методи дослідження базуються на теорії штучних нейронних мереж, глибокого навчання (шари одновимірної згортки Conv1D для просторового аналізу та осередки LSTM для моделювання часових залежностей), методах математичної статистики (кореляційний аналіз Пірсона та Спірмена), теорії баз даних та асинхронного веб-програмування.

Наукова новизна отриманих результатів

Наукова новизна роботи полягає у модифікації стратегії онлайн-адаптації прогнозування сонячної генерації шляхом впровадження мультимасштабного темпорального ансамблю моделей (Base + Year + Month). На відміну від стандартних підходів кумулятивного fine-tuning, які призводять до дрейфу ваг нейромережі та локального перенавчання (забування глобальних сезонних патернів), запропонована стратегія поєднує базову модель (навчену на довгостроковій ретроспективі) та два незалежні клони, донавчені на річному та місячному горизонтах. Це дозволяє одночасно враховувати як сезонні кліматичні коливання, так і поточні локальні зміни погодних умов, що забезпечує зниження середньої абсолютної похибки MAPE на 5.77% відносно статичної моделі.

Практичне значення отриманих результатів

Практичне значення розробки полягає у створенні готового програмного комплексу комп'ютерно-інтегрованої системи прогнозування, який містить: 1. Модуль збору даних телеметрії ФЕС та метеопрогнозів з Open-Meteo. 2. Масштабовану базу даних на базі PostgreSQL + TimescaleDB, яка оптимізована для високошвидкісного запису часових рядів. 3. Асинхронний REST API інтерфейс на FastAPI з автоматичною документацією Swagger UI, що спрощує інтеграцію системи прогнозування із зовнішніми промисловими системами керування (SCADA ФЕС, диспетчерські центри оператора системи розподілу). 4. Реєстр моделей `ModelRegistry` з механізмом потокобезпечного конкурентного доступу до ваг моделей під час інференсу та онлайн-навчання. 5. Розроблені інструменти безпосередньо трансформуються у зниження фінансових втрат від небалансів ФЕС (заощадження понад 16 млн грн/рік для промислової ФЕС потужністю 10 МВт).

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПЕРВИННИХ ДАНИХ ТА МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ

1.1. Збір та аналіз первинних даних сонячної генерації та метеорологічних факторів

Для побудови високоточної комп'ютерно-інтегрованої системи короткострокового прогнозування генерації фотоелектричних станцій (ФЕС) критично важливим є етап збору, передобробки та детального аналізу первинних телеметричних і метеорологічних даних. Точність прогнозних моделей безпосередньо залежить від розуміння фізичних процесів взаємодії сонячного випромінювання з напівпровідниковими елементами ФЕС та впливу навколишнього середовища.

У межах цього дослідження було виконано збір та інтеграцію двох основних типів даних: 1. Телеметричні дані реальної генерації експериментальної фотоелектричної установки номінальною потужністю 30 кВт, що розташована на даху навчального корпусу науково-дослідного інституту в помірному кліматичному поясі США (широта ~37.43° N, довгота ~122.17° W). 2. Історичні годинні метеорологічні дані для вказаної географічної локації, отримані з архіву метеорологічного сервісу Open-Meteo.

Дослідження охоплює період з 1 березня 2017 року по 31 грудня 2019 року, що дозволяє врахувати сезонні коливання сонячної активності та різні типи погодних умов протягом трьох повних річних циклів.

1.1.1. Фізичне обґрунтування впливу метеорологічних факторів на генерацію ФЕС

Потужність сонячної генерації визначається комплексною дією кількох фізичних чинників навколишнього середовища. Основними параметрами є сонячна інсоляція, температура повітря, вологість та хмарність.

Сонячна радіація є первинним джерелом енергії для ФЕС. Загальний потік сонячної енергії, що досягає земної поверхні, прийнято описувати через глобальну горизонтальну інсоляцію (Global Horizontal Irradiance, GHI), яка складається з прямої та дифузної компонент:

GHI = DNI  *  cos(θ) + DHI

де DNI (Direct Normal Irradiance) — пряма нормальна інсоляція, що надходить безпосередньо від сонячного диска на поверхню, перпендикулярну до променів; θ — зенітний кут сонця (кут між напрямком на зеніт і напрямком на сонце); DHI (Diffuse Horizontal Irradiance) — дифузна горизонтальна інсоляція, що розсіюється атмосферою та хмарами і надходить з усього небосхилу.

Фізично генерація фотоелектричного модуля пропорційна кількості поглинутих фотонів сонячного світла, тому інсоляція має лінійний і найсильніший вплив на вихідну потужність ФЕС.

Вплив температури на роботу кремнієвих фотоелектричних панелей є негативним і зумовлений внутрішніми напівпровідниковими процесами. При зростанні температури кремнію зменшується ширина забороненої зони, що призводить до незначного збільшення фотоструму, але значного зниження напруги холостого ходу. Розрахунок реальної потужності панелі PPV з урахуванням температури здійснюється за формулою:

PPV = PSTC  *  GHI/1000 *  [1 - γ  *  (Tcell - TSTC)]

де PSTC — номінальна потужність модуля за стандартних умов випробувань (GHI = 1000 Вт/м², TSTC = 25 °C); γ — температурний коефіцієнт потужності модуля (для кремнієвих панелей становить приблизно 0.0035 - 0.0045 / °C); Tcell — температура робочої зони сонячного елемента, яка зазвичай вища за температуру повітря Tamb і розраховується як:

Tcell = Tamb + GHI  ·  (NOCT - 20)/800

де NOCT — номінальна робоча температура сонячного елемента (зазвичай 45  ±  2 °C). Таким чином, хоча сонячні дні з високою інсоляцією сприяють росту генерації, одночасне зростання температури панелей знижує загальну ефективність ФЕС.

Висока вологість повітря призводить до розсіювання сонячних променів на мікрокраплях води в атмосфері, що зменшує частку прямої радіації (DNI) на користь дифузної (DHI). Крім того, при високій вологості та зниженні температури на поверхні сонячних панелей може утворюватися конденсат (роса), що створює тонку водяну плівку, яка відбиває частину світла і додатково знижує ККД.

Хмари діють як динамічний екран, що поглинає та розсіює сонячну радіацію. Поява хмарності різко знижує пряму інсоляцію, перетворюючи її на дифузну, що призводить до різких стрибків (флуктуацій) вихідної потужності сонячної станції. Прогнозування таких флуктуацій є одним із найскладніших завдань для диспетчеризації енергосистем.

1.1.2. Методологія збору, очищення та синхронізації даних

Первинний телеметричний набір даних генерації містив похвилинні записи вихідної потужності (кВт) 30-кіловатної ФЕС. Для синхронізації з погодними даними Open-Meteo, які надаються з годинним кроком, було розроблено двоетапну процедуру обробки:

Адаптація часових поясів: Первинні телеметричні дані сонячної генерації ФЕС були записані за місцевим часом (тихоокеанський час Америки, PST/PDT). Дані погоди Open-Meteo Archive API надаються в універсальному координованому часі (UTC). Для усунення зсуву фаз (який становить 7 або 8 годин залежно від переходу на літній час) було виконано локалізацію міток часу телеметрії ФЕС та їх конвертацію в UTC. Без цього кроку пік сонячної активності в погодних даних не збігався б з реальним піком виробітку ФЕС, що зробило б навчання нейромережі неможливим.

Годинна агрегація: Похвилинні дані активної потужності Pmin було агреговано до годинного інтервалу шляхом розрахунку середнього арифметичного значення для кожної години:

Phour = 1/60 ∑i=160 Pmin, i

Отримане середньогодинне значення потужності в кВт чисельно дорівнює виробленій електроенергії в кВт-год за цю годину, що зручно для подальшого балансування.

Об'єднання та заповнення пропусків: Об'єднання агрегованої телеметрії ФЕС та метеоданих виконано за ключем `timestamp`. Пропуски в даних генерації, викликані нічним часом, автоматично заповнювалися значенням `0.0` для годин, коли глобальна горизонтальна інсоляція (GHI) дорівнювала нулю. Інші випадкові технічні пропуски в денний час було заповнено за допомогою лінійної інтерполяції. Отриманий фінальний набір даних містить 24 864 годинних записи та 8 інформаційних колонок.

1.1.3. Результати статистичного та кореляційного аналізу

Для оцінки сили та напрямку зв'язку між погодними факторами та вихідною потужністю ФЕС було розраховано коефіцієнти лінійної кореляції Пірсона (r) та рангової кореляції Спірмена (ρ).

Коефіцієнт кореляції Пірсона оцінює силу лінійного зв'язку і розраховується як:

r = (∑ (xi - x̄)(yi - ȳ))/(√(∑ (xi - x̄)2 ∑ (yi - ȳ)2))

Коефіцієнт кореляції Спірмена оцінює монотонність зв'язку (навіть якщо він нелінійний) і базується на рангах значень:

ρ = 1 - (6 ∑ di2)/(n(n2 - 1))

де di — різниця між рангами кожного спостереження, а n — кількість точок даних.

Результати розрахунків наведено в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1. Результати кореляційного аналізу метеорологічних факторів та генерації ФЕС

| Параметр погоди | Коефіцієнт Пірсона (r) | Значимість p-value | Коефіцієнт Спірмена (ρ) | Значимість p-value | Напрямок та сила зв'язку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глобальна інсоляція (GHI) | +0.9034 | 0.00e+00 | +0.9102 | 0.00e+00 | Прямий, дуже сильний |
| Пряма інсоляція (DNI) | +0.8256 | 0.00e+00 | +0.8716 | 0.00e+00 | Прямий, сильний |
| Дифузна інсоляція (DHI) | +0.7185 | 0.00e+00 | +0.8716 | 0.00e+00 | Прямий, сильний |
| Вологість повітря | -0.5744 | 0.00e+00 | -0.5642 | 0.00e+00 | Зворотний, помірний |
| Температура повітря | +0.5652 | 0.00e+00 | +0.5502 | 0.00e+00 | Прямий, помірний |
| Загальна хмарність | -0.1956 | 6.28e-213 | -0.1683 | 2.15e-157 | Зворотний, слабкий |

Усі отримані коефіцієнти є статистично значущими (p-value  ≈  0). Аналіз таблиці 1.1 дозволяє зробити такі науково-практичні висновки:

Глобальна інсоляція (GHI) має найбільшу кореляцію з генерацією ФЕС (r = +0.9034, ρ = +0.9102), що повністю узгоджується з фізикою фотоефекту. Саме цей параметр має бути ключовою ознакою (feature) для вхідного шару моделі CNN-LSTM.

Пряма (DNI) та дифузна (DHI) інсоляції також демонструють сильний позитивний зв'язок з генерацією ФЕС. Кореляція Спірмена для обох параметрів становить +0.8716. Це вказує на те, що навіть за умов високої хмарності, коли переважає розсіяне світло (DHI), сонячна електростанція продовжує виробляти енергію, хоча й з меншою ефективністю.

Температура повітря демонструє помірний позитивний зв'язок (r = +0.5652). Фізично, як було показано в розділі 1.1.1, нагрівання кремнію знижує ефективність. Проте статистично висока температура повітря збігається з літніми безхмарними днями, коли інсоляція є максимальною. Таким чином, позитивний коефіцієнт відображає сезонну кліматичну залежність, а не безпосередній фізичний вплив на роботу напівпровідника.

Вологість повітря має помірний зворотний зв'язок (r = -0.5744), оскільки висока вологість супроводжує дощову похмуру погоду та сприяє розсіюванню світла в атмосфері.

Загальна хмарність має слабкий зворотний зв'язок (r = -0.1956). Це пояснюється тим, що хмари різної щільності та висоти мають різний ступінь прозорості, а також тим, що при мінливій хмарності можливі короткочасні ефекти фокусування світла краями хмар, коли миттєва інсоляція може навіть перевищувати рівень чистого неба.

1.1.4. Візуальний аналіз та обговорення графічних залежностей

Для детального вивчення структури даних було згенеровано три основні графічні документи: теплову карту кореляції, графіки розсіювання факторів впливу та сезонні добові профілі.

Теплова карта кореляції (`correlation_heatmap.png`???): Візуалізує матрицю взаємозв'язків. Вона показує не лише вплив погодних параметрів на генерацію, але й мультиколінеарність між самими погодними факторами. Зокрема, спостерігається сильна взаємокореляція між GHI, DNI та DHI, що необхідно враховувати при виборі структури вхідних каналів для згорткової нейромережі (CNN), аби уникнути перенавчання моделі на дублюючих ознаках.

Аналіз розсіювання (`scatter_analysis.png`???): Містить точкові графіки залежності генерації від GHI та температури. Графік залежності від GHI чітко показує лінійну межу максимального виробітку: зі зростанням інсоляції від 0 до 1000 Вт/м² потужність ФЕС зростає від 0 до свого номіналу в 30 кВт. Розкид точок нижче цієї межі зумовлений впливом хмарності та високих температур, які знижують ефективність. Графік залежності від температури показує характерний дзвоноподібний контур: генерація відбувається у широкому діапазоні температур (від 0 до 35 °C), проте максимальна концентрація високих значень виробітку спостерігається при помірних температурах (15 - 25 °C), що підтверджує негативний вплив перегріву сонячних елементів.

Сезонні добові профілі (`seasonal_diurnal_profiles.png`???): Демонструють динаміку зміни середньогодинної глобальної інсоляції та відповідної генерації ФЕС за чотирма сезонами року (літо, зима, весна, осінь). Графік чітко ілюструє сезонну асиметрію:

Ці висновки підкреслюють необхідність використання гібридної нейромережі CNN-LSTM: шар CNN здатний видобувати просторові кореляції між суміжними погодними чинниками на кожному часовому кроці (наприклад, поєднання високої GHI та низької температури), тоді як LSTM ефективно моделюватиме часову динаміку та добові/сезонні профілі генерації, що дозволить значно підвищити якість прогнозу за будь-яких погодних умов.

РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ ТА НЕЙРОМЕРЕЖЕВОЇ АРХІТЕКТУРИ CNN-LSTM

2.1. Особливості фотоелектричного перетворення та джерела втрат у фотоелектричних системах

Функціонування фотоелектричних систем (ФЕС) базується на явищі внутрішнього фотоефекту в напівпровідникових матеріалах. Найбільш поширеним матеріалом для виготовлення сонячних елементів є кремній (Si). Фізичний процес перетворення сонячної енергії в електричну полягає у поглинанні квантів світла (фотонів) напівпровідниковою структурою з утворенням вільних носіїв заряду (електрон-діркових пар) та їх подальшому розділенні внутрішнім електричним полем p-n переходу.

Коли енергія падаючого фотона hν перевищує ширину забороненої зони напівпровідника Eg (для кристалічного кремнію Eg  ≈  1.11 еВ), фотон поглинається, збуджуючи електрон з валентної зони до зони провідності. В результаті утворюється вільний електрон та вільна дірка у валентній зоні. Під дією дифузійного електричного поля в області p-n переходу неосновні носії заряду (електрони з p-області та дірки з n-області) переносяться через перехід. Це створює фотострум у зовнішньому колі, що підключається до навантаження.

Процес фотоелектричного перетворення характеризується низкою фізичних та технічних обмежень, які зумовлюють виникнення суттєвих втрат енергії. Реальна вихідна потужність сонячної електростанції завжди менша за потенційно можливу потужність за ідеальних умов. Усі джерела втрат у ФЕС можна класифікувати на кілька основних категорій:

Температурні втрати (Thermal Losses)

PPV = PSTC  ·  GT/GSTC  ·  [1 - γ  ·  (Tcell - TSTC)]	(2.1)

де PSTC — номінальна потужність модуля за стандартних умов випробувань (STC: інсоляція GSTC = 1000 Вт/м², температура фотоелемента TSTC = 25 °C, спектральний склад AM1.5); GT — фактична інтенсивність сонячного випромінювання на поверхні панелі, Вт/м²; γ — температурний коефіцієнт потужності модуля, який для кристалічного кремнію зазвичай становить 0.35% - 0.45% / \circC; Tcell — температура кремнієвого елемента модуля, °C, яка розраховується з урахуванням температури навколишнього середовища Tamb та швидкості вітру за спрощеною формулою:

Tcell = Tamb + GT  ·  (NOCT - 20)/800	(2.2)

де NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) — номінальна робоча температура елемента (визначається при інсоляції 800 Вт/м², температурі повітря 20 °C та швидкості вітру 1 м/с, зазвичай NOCT  ≈  45  ±  2 °C). Згідно з рівнянням (2.1), при нагріванні панелі влітку до температури Tcell = 65 °C втрати потужності можуть досягати 15% - 18% від номіналу.

Оптичні втрати та відбиття (Optical & Reflection Losses)

Електричні та конверсійні втрати (Electrical & Conversion Losses)

Геометричні втрати та затінення (Geometric & Shading Losses)

Втрати від старіння та деградації (Degradation & Aging Losses)

2.2. Географічний та кліматичний вплив на сонячну інсоляцію

Кількість сонячної радіації, що досягає приймальної площини фотоелектричних панелей, визначається географічним розташуванням станції та геометрією руху Землі навколо Сонця.

Кут падіння сонячних променів на площину модуля залежить від висоти сонця над горизонтом (сонячного кута піднесення) α та сонячного азимута γs. Зенітний кут сонця θz, який доповнює кут піднесення до 90\circ (θz = 90\circ - α), розраховується за формулою:

cos(θz) = sin(φ)  ·  sin(δ) + cos(φ)  ·  cos(δ)  ·  cos(ω)	(2.3)

де φ — географічна широта локації ФЕС (для нашого дослідження широта становить ~37.43° N); δ — кут схилення Сонця (кут між напрямком сонячних променів та екваторіальною площиною Землі), який змінюється протягом року залежно від порядкового дня року d (від 1 до 365) за наближеною формулою Купера:

δ = 23.45\circ  ·  sin ≤ ft(360/365  ·  (284 + d))	(2.4)

ω — годинний кут сонця, що відображає кутове відхилення сонця від місцевого меридіана внаслідок обертання Землі (визначає час доби, 15\circ на годину відносно сонячного полудня):

ω = 15\circ  ·  (tsolar - 12)	(2.5)

де tsolar — істинний сонячний час, год.

Географічна широта безпосередньо впливає на вибір кута нахилу панелей β та орієнтації за азимутом γpan. Для фіксованих ФЕС у північній півкулі панелі орієнтують на південь (γpan = 0\circ). Оптимальний кут нахилу β для максимізації річного виробітку енергії зазвичай близький до географічної широти φ. Для широти ~37.43° N оптимальний кут нахилу становить приблизно 30\circ - 32\circ.

Для моделювання та довгострокового проектування ФЕС використовують концепцію Типового метеорологічного року (Typical Meteorological Year, TMY). TMY формується на основі багаторічних спостережень (не менше 10–15 років) шляхом вибору для кожного календарного місяця реального історичного місяця, який найкраще репрезентує середні кліматичні показники (інсоляцію, температуру, вологість) за весь багаторічний період. Це дозволяє уникнути впливу екстремальних аномальних явищ при оцінці річної генерації ФЕС.

Кліматична зона, в якій розташована досліджувана експериментальна установка ФЕС номінальною потужністю 30 кВт (~37.43° N, -122.17° W), характеризується середземноморським типом клімату (класифікація Кеппена: Csa — теплий середземноморський клімат). Основними рисами цього клімату є: - Сухе, спекотне та малохмарне літо з високим рівнем прямої сонячної радіації (DNI). У цей період добовий профіль генерації стабільний, без різких коливань, проте виникають втрати через підвищену температуру навколишнього середовища та нагрів фотоелементів. - М'яка, волога зима з частими опадами та високою хмарністю. Зимовий виробіток суттєво менший через коротку тривалість світлового дня та переважання дифузної інсоляції (DHI). Хмарність має динамічний та хаотичний характер, що зумовлює різкі стрибки вихідної потужності ФЕС протягом доби.

Така сезонна відмінність у поведінці часових рядів вимагає застосування гібридних моделей прогнозування, здатних адаптуватися як до плавної зміни добових профілів у безхмарні дні, так і до різких флуктуацій при проходженні фронтів хмарності.

2.3. Теоретичний опис гібридної нейромережевої архітектури CNN-LSTM

Для прогнозування сонячної генерації традиційно використовувалися статистичні моделі авторегресії (ARIMA, SARIMA) та класичні методи машинного навчання (метод опорних векторів SVR, випадковий ліс Random Forest). Однак ці підходи мають обмежену здатність моделювати складні нелінійні взаємозв'язки між великою кількістю вхідних погодних факторів і виробітком енергії, а також погано масштабуються на тривалі високочастотні часові ряди (похвилинна та погодинна телеметрія за кілька років).

Альтернативою є застосування методів глибокого навчання (Deep Learning). Зокрема, гібридна архітектура CNN-LSTM поєднує в собі переваги двох типів нейронних мереж: 1. Одновимірні згорткові нейронні мережі (Conv1D) — для ефективного видобутку локальних часових та міжінформаційних ознак із вхідної матриці даних. 2. Рекурентні нейронні мережі з довгою короткостроковою пам'яттю (LSTM) — для моделювання послідовних часових залежностей на тривалих інтервалах.

Одновимірні згорткові шари (Conv1D)

Шар `Conv1D` застосовує набір одновимірних фільтрів (ядер згортки), які ковзають уздовж часової осі. Це дозволяє автоматично виявляти локальні шаблони: швидкість зміни інсоляції, температурні градієнти, добові переходи. Математично операція одновимірної згортки для елемента i вихідної послідовності l-го фільтра записується у вигляді:

hil = f ≤ ft(∑c=1C ∑k=1K Wk, cl  ·  xi+k-1, c + bl)	(2.6)

де hil — значення ознаки на виході згортки в позиції i для l-го фільтра; C — кількість каналів вхідних даних (кількість фізичних параметрів); K — розмір ядра згортки (kernel size), що визначає роботу з часовим вікном; $W_{k, c}^l— вагаl$-го фільтра для кроку ядра k та каналу c; $x_{t, c}$ — значення вхідного сигналу в часовий крок t для каналу c; bl — зміщення (bias) l-го фільтра; f — нелінійна функція активації, зазвичай функція лінійного випрямлення (Rectified Linear Unit, ReLU):

f(z) = max(0, z)	(2.7)

Після шарів згортки застосовується шар субдискретизації (`MaxPooling1D`), який виконує стиснення інформації вздовж часової осі, вибираючи максимальне значення у локальному вікні розміром S (pooling size):

pjl = maxk=1..S  ≤ ft(h(j-1)  ·  S + kl)	(2.8)

Це зменшує просторову розмірність тензора ознак, що знижує ймовірність перенавчання та забезпечує інваріантність до незначних часових зсувів.

Шари довгої короткострокової пам'яті (LSTM)

На кожному часовому кроці t осередок LSTM приймає вхідний вектор xt (у нашому випадку — вектор ознак, виділених згортковим шаром після MaxPooling) та свій попередній прихований стан ht-1. Процес оновлення стану описується такою системою рівнянь:

Ворота забування (Forget Gate) — визначають, яку частку попередньої інформації із стану комірки Ct-1 слід відкинути:

ft = σ(Wf  ·  [ht-1, xt] + bf)	(2.9)

де Wf — матриця ваг воріт забування; bf — вектор зміщення; $[h_{t-1}, x_t]$ — конкатенація прихованого стану з попереднього кроку та поточного входу; σ — сигмоїдна функція активації, яка стискає значення до діапазону [0, 1]:

σ(z) = 1/(1 + e-z)	(2.10)

Значення ft = 0 означає «повністю забути», ft = 1 — «повністю зберегти».

Ворота введення (Input Gate) — визначають, яку нову інформацію слід записати до стану комірки:

it = σ(Wi  ·  [ht-1, xt] + bi)	(2.11)

Одночасно створюється вектор-кандидат нових значень C̃t, нормалізований через гіперболічний тангенс (tanh):

C̃t = tanh(Wc  ·  [ht-1, xt] + bc)	(2.12)

де tanh стискає значення до діапазону [-1, 1]:

tanh(z) = (ez - e-z)/(ez + e-z)	(2.13)

Оновлення стану комірки (Cell State) — розраховується новий стан комірки Ct шляхом поелементного множення (добутку Адамара ⊙) старого стану на вихід воріт забування та додавання нових значень-кандидатів, масштабованих воротами введення:

Ct = ft  ⊙  Ct-1 + it  ⊙  C̃t	(2.14)

Вихідні ворота (Output Gate) — визначають, яке значення буде передано на вихід комірки як новий прихований стан ht:

ot = σ(Wo  ·  [ht-1, xt] + bo)	(2.15)

Поточний прихований стан ht формується як фільтрація оновленого стану комірки Ct через функцію tanh та множення на вихід воріт ot:

ht = ot  ⊙  tanh(Ct)	(2.16)

Отриманий вектор ht передається на наступний часовий крок рекурентного шару та на наступні шари мережі.

Концепція синергії CNN-LSTM у прогнозуванні ФЕС

Схема передачі даних у гібридній моделі представлена на рисунку 2.1.

``` Вхідні дані [T x C] │ ▼ ┌───────────┐ │  Conv1D   │  <── Вилучення локальних метео-залежностей └───────────┘ │ ▼ ┌───────────┐ │MaxPooling │  <── Зниження розмірності └───────────┘ │ ▼ ┌───────────┐ │   LSTM    │  <── Моделювання довгострокових часових трендів └───────────┘ │ ▼ ┌───────────┐ │   Dense   │  <── Лінійне відображення у простір прогнозів └───────────┘ │ ▼ Прогнозована потужність ФЕС (кВт) ```

Рис. 2.1. Схема потоку даних у гібридній нейромережевій моделі CNN-LSTM

Завдяки такій структурі модель CNN-LSTM забезпечує високу точність прогнозування як у стабільні сонячні періоди, так і під час різких флуктуацій інсоляції внаслідок хмарності, що робить її ефективною основою для комп'ютерно-інтегрованої системи прогнозування ФЕС.

РОЗДІЛ 3. ПРОЕКТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ CNN-LSTM

3.1. Алгоритм підготовки даних методом ковзного вікна та їх нормалізація

Для побудови ефективної моделі прогнозування на основі глибокого навчання першочергове значення має коректна підготовка та структурування вхідних часових рядів. На відміну від класичних задач машинного навчання, де дані можуть бути незалежними та однаково розподіленими, дані сонячної генерації мають чітку часову залежність, сезонні тренди та добову циклічність.

Першим кроком передобробки є хронологічний розподіл об'єднаного набору даних на три вибірки: 1. Навчальна вибірка (Train) — становить 70% від загальної довжини ряду (приблизно 17 404 години). Використовується для налаштування вагових коефіцієнтів нейромережі. 2. Валідаційна вибірка (Validation) — становить 15% (приблизно 3 730 годин). Використовується для контролю перенавчання та оптимізації гіперпараметрів моделі (наприклад, визначення моменту ранньої зупинки навчання — early stopping). 3. Тестова вибірка (Test) — становить 15% (приблизно 3 730 годин). Використовується для незалежної фінальної оцінки точності побудованого алгоритму.

Для запобігання витоку інформації з майбутнього (data leakage) розбиття виконується суворо послідовно у часі, без випадкового перемішування (shuffling) рядків перед поділом. Тестовий набір містить виключно пізніший хронологічний період, який модель не бачила під час навчання та валідації.

Другим кроком є нормалізація даних. Ознаки у зібраному датасеті мають різні масштаби вимірювання (інсоляція змінюється від 0 до 1100 Вт/м², температура — від 0 до 38 °C, відносна вологість — від 10% до 100%, а вихідна потужність ФЕС — від 0 до 30 кВт). Велика різниця у масштабах може призвести до уповільнення збіжності градієнтного спуску та нестабільності навчання рекурентних шарів LSTM, які використовують функції активації з обмеженим виходом (tanh та σ). Для масштабування всіх ознак у діапазон [0, 1] застосовується метод мін-макс нормалізації (MinMax Scaling) за формулою:

xscaled = (x - xmin)/(xmax - xmin)	(3.1)

де x — фактичне значення ознаки; xmin та xmax — мінімальне та максимальне значення даної ознаки у навчальній вибірці. Важливо, що параметри xmin та xmax визначаються виключно на основі навчальної вибірки, після чого застосовуються для масштабування валідаційних та тестових даних. Це гарантує відсутність впливу статистичних параметрів майбутніх періодів на процес навчання.

Третім кроком є формування вхідних матриць ознак та векторів цільових значень за методом ковзного вікна (sliding window). Метод полягає у перетворенні одновимірних часових рядів у послідовність тривимірних тензорів розмірністю $[\text{samples} \times \text{lookback} \times \text{features}]$. Для прогнозування генерації ФЕС на одну годину вперед (H=1) встановлюється глибина ретроспективного аналізу (lookback window) T = 24 години. Це означає, що для прогнозування потужності на годину t модель аналізує метеорологічні показники та фактичну генерацію за попередні 24 години (з кроку t-24 до t-1). Вхідний вектор ознак на кожному часовому кроці складається з 7 параметрів (C=7): - Глобальна горизонтальна інсоляція (GHI); - Пряма нормальна інсоляція (DNI); - Дифузна горизонтальна інсоляція (DHI); - Температура повітря; - Відносна вологість; - Хмарність; - Фактична вихідна активна потужність ФЕС (авторегресивний компонент).

Таким чином, вхідний тензор для кожного кроку навчання має розмірність [24  ×  7], а відповідним цільовим значенням y є скалярна величина реальної генерації ФЕС у прогнозовану годину.

3.2. Обґрунтування структури та параметрів моделі CNN-LSTM

Гібридна модель CNN-LSTM побудована з використанням функціонального API бібліотеки TensorFlow/Keras. Структура мережі розроблена таким чином, щоб спочатку виділити локальні просторово-метеорологічні зв'язки ознак за допомогою одновимірного згорткового шару, а потім передати отриману послідовність стиснутих ознак до рекурентного шару LSTM для врахування добової динаміки.

Архітектура мережі складається з таких послідовних шарів:

Вхідний шар (Input Layer): Приймає тензор розмірністю [24  ×  7], де 24 — кількість годинних кроків в історичному вікні, а 7 — кількість вхідних числових ознак.

Згортковий шар (Conv1D): Містить $64фільтри з розміром ядра (kernel size)K=3$ та функцією активації ReLU. Використання параметру `padding="same"` забезпечує збереження часової розмірності послідовності на виході шару. Шар виконує первинне вилучення ознак, виявляючи локальні комбінації погодних факторів (наприклад, поєднання різкого падіння інсоляції із підвищенням вологості, що вказує на початок опадів).

Шар субдискретизації (MaxPooling1D): Використовує вікно розміром $2та крок2$ (stride=2). Шар зменшує часову розмірність вихідної послідовності вдвічі (з 24 до 12 кроків), залишаючи лише найважливіші ознаки. Це дозволяє суттєво зменшити кількість параметрів для наступного шару LSTM, знизити ризик перенавчання та забезпечити інваріантність моделі до невеликих часових зсувів у погодних явищах.

Рекурентний шар (LSTM): Складається з $50$ прихованих осередків LSTM з функцією активації гіперболічного тангенсу (tanh). Параметр `return_sequences=False` вказує на те, що шар повертає прихований стан лише для останнього часового кроку стиснутої послідовності. Цей шар інтегрує інформацію про передісторію за добу, відстежуючи загальний характер дня (наприклад, чи є день хмарним, чи спостерігається стійкий сонячний профіль).

Шар регуляризації (Dropout): Встановлено коефіцієнт викиду $0.2$. Під час кожного кроку навчання випадковим чином вимикається 20% зв'язків між шаром LSTM та повнозв'язним шаром. Це змушує нейромережу формувати надлишкові представлення знань та запобігає її адаптації під конкретні шуми у навчальному наборі даних.

Повнозв'язний шар (Dense): Складається з $32нейронів з активацієюReLU$. Шар виконує нелінійне об'єднання виділених рекурентних ознак перед фінальним виходом.

Вихідний шар (Dense Output): Складається з $1$ нейрона з лінійною функцією активації, що генерує одне скалярне значення — прогнозовану нормалізовану потужність ФЕС на наступну годину.

Для навчання моделі вибрано оптимізатор Adam зі швидкістю навчання η = 0.001, який є стандартом для глибоких нейромереж завдяки адаптивному регулюванню кроку навчання для кожного параметра. Функцією втрат є середня квадратична помилка (Mean Squared Error, MSE), яка сильніше штрафує модель за великі відхилення від фактичних значень, що важливо для енергосистеми (де раптові значні помилки прогнозу є найбільш критичними для балансування).

3.3. Критерії оцінки точності прогнозування (Метрики)

Для всебічної кількісної оцінки точності розробленої гібридної моделі CNN-LSTM та її порівняння з іншими базовими підходами застосовується комплекс із трьох статистичних метрик: MAE, RMSE та MAPE.

Середня абсолютна помилка (Mean Absolute Error, MAE):

MAE = 1/n ∑i=1n |yi - ŷi|	(3.2)

де yi — фактичне значення генерації ФЕС на кроці i; ŷi — прогнозоване значення генерації ФЕС на кроці i; n — загальна кількість спостережень у тестовій вибірці.

Середньоквадратична помилка (Root Mean Squared Error, RMSE):

RMSE = √(1/n ∑i=1n (yi - ŷi)2)	(3.3)

Співвідношення між RMSE та MAE дає розуміння про наявність великих флуктуаційних помилок: якщо RMSE суттєво перевищує MAE, це свідчить про наявність періодів, коли модель помиляється дуже сильно (наприклад, під час різких переходів хмарності).

Середня абсолютна відсоткова помилка (Mean Absolute Percentage Error, MAPE):

MAPE = 100%/n ∑i=1n  ≤ ft| (yi - ŷi)/yi |	(3.4)

Однак у випадку сонячної генерації метрика MAPE має суттєвий математичний недолік: у нічний час та в періоди сходу/заходу сонця фактичне значення генерації yi дорівнює нулю або близьке до нього. Ділення на близьке до нуля значення призводить до надвисоких відсоткових помилок (наприклад, якщо yi = 0.01 кВт, а ŷi = 0.1 кВт, похибка становить 900%, хоча в абсолютних одиницях помилка є незначною). Це призводить до спотворення середнього показника MAPE по всьому тестовому набору.

Для вирішення цієї проблеми у розробленій системі обчислення MAPE модифіковано: розрахунок проводиться виключно для годинних інтервалів, де фактична потужність ФЕС перевищує встановлений поріг ythreshold = 0.2 кВт (що відповідає активному періоду генерації сонячної станції номіналом 30 кВт). Це дозволяє отримати реалістичну оцінку відносної точності системи під час її безпосередньої роботи.

РОЗДІЛ 4. АРХІТЕКТУРА ТА ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ СИСТЕМИ

4.1. Обґрунтування вибору СКБД TimescaleDB для часових рядів та проектування бази даних

Для стабільного функціонування комп'ютерно-інтегрованої системи короткострокового прогнозування генерації фотоелектричних станцій (ФЕС) критично важливим є вибір оптимальної системи керування базами даних (СКБД). Метеорологічні дані та телеметрія вихідної потужності сонячних електростанцій представляють собою часові ряди (time-series data) — послідовності записів, де кожен рядок прив'язаний до точної часової мітки (timestamp). Для таких даних характерні дві ключові особливості: - Висока інтенсивність операцій запису (ingestion rate) при отриманні похвилинної чи погодинної телеметрії; - Переважання запитів на читання за останні часові інтервали (наприклад, зчитування останніх 24 годин для розрахунку поточного прогнозу).

У межах розробки архітектури системи було обрано PostgreSQL з розширенням TimescaleDB. TimescaleDB поєднує надійність, гнучкість та ACID-гарантії класичної реляційної бази даних PostgreSQL із високою продуктивністю спеціалізованих баз даних часових рядів (NoSQL TSDB).

Основою TimescaleDB є технологія гіпертаблиць (hypertables). З точки зору розробника та SQL-запитів, гіпертаблиця виглядає як звичайна велика таблиця. Проте на фізичному рівні TimescaleDB автоматично розбиває її на секції (chunks) за віссю часу (а за необхідності — і за віссю простору, наприклад, за ідентифікатором станції). Кожен такий часовий сегмент містить дані за певний інтервал часу (наприклад, 1 тиждень або 1 місяць).

Це секціонування вирішує головну проблему класичних реляційних таблиць — деградацію швидкості запису та пошуку при накопиченні мільйонів рядків через переповнення B-дерева індексів у оперативній пам'яті. Завдяки гіпертаблицям, операції запису та оновлення індексів завжди виконуються у поточному часовому сегменті, який повністю поміщається в оперативну пам'ять (RAM), що забезпечує стабільну швидкість збереження даних незалежно від загального розміру бази.

Схема бази даних розроблена у вигляді таблиці `pv_telemetry`, яка зберігає часові ряди метеорологічних та генераційних параметрів. Структуру та типи даних проектованої таблиці наведено в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1. Специфікація полів таблиці бази даних `pv_telemetry`

| Назва поля | Тип даних (SQL) | Ключ / Індекс | Опис фізичного параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | TIMESTAMPTZ | Primary Key / Index | Часова мітка запису в UTC |
| temperature_2m | DOUBLE PRECISION | — | Температура повітря на висоті 2 м, °C |
| relative_humidity_2m | DOUBLE PRECISION | — | Відносна вологість повітря, % |
| cloud_cover | DOUBLE PRECISION | — | Загальна хмарність, % |
| direct_normal_irradiance | DOUBLE PRECISION | — | Пряма нормальна інсоляція (DNI), Вт/м² |
| diffuse_horizontal_irradiance | DOUBLE PRECISION | — | Дифузна горизонтальна інсоляція (DHI), Вт/м² |
| global_horizontal_irradiance | DOUBLE PRECISION | — | Глобальна горизонтальна інсоляція (GHI), Вт/м² |
| active_power_kw | DOUBLE PRECISION | — | Фактична вихідна активна потужність ФЕС, кВт |

Перетворення звичайної реляційної таблиці `pv_telemetry` у гіпертаблицю TimescaleDB здійснюється шляхом виконання спеціальної вбудованої SQL-функції після створення структури:

SELECT create_hypertable('pv_telemetry', 'timestamp');	(4.1)

Це дозволяє задіяти внутрішні механізми TimescaleDB для оптимізації зберігання та швидкого зчитування ретроспективних вікон даних.

4.2. Проектування архітектури асинхронного REST API на FastAPI

Для забезпечення взаємодії між базою даних часових рядів, обчислювальним ядром нейромережі CNN-LSTM та зовнішніми споживачами прогнозів (наприклад, веб-інтерфейсом диспетчера чи автоматизованою системою керування енергомережі) розроблено асинхронний REST API.

Основою програмної реалізації сервера обрано сучасний веб-фреймворк FastAPI. Головними перевагами FastAPI є: - Асинхронність за замовчуванням: Фреймворк підтримує специфікацію ASGI (Asynchronous Server Gateway Interface) та працює на базі асинхронного циклу подій (event loop) Python `asyncio`. Це дозволяє серверу обробляти тисячі паралельних з'єднань з мінімальними витратами оперативної пам'яті, оскільки під час очікування операцій введення-виведення (I/O), таких як запити до бази даних або мережеві запити, потік виконання не блокується, а перемикається на інші завдання. - Швидкість роботи: FastAPI побудований на базі високопродуктивних бібліотек Starlette (веб-компоненти) та Uvicorn (ASGI-сервер), що наближає його продуктивність до рішень на мовах Go або Node.js. - Автоматична валідація та документування: Завдяки інтеграції з бібліотекою Pydantic, FastAPI виконує сувору типізацію та автоматичну валідацію вхідних JSON-запитів перед виконанням бізнес-логіки. Також автоматично генерується інтерактивна документація API за стандартами OpenAPI (Swagger UI).

Для забезпечення повної асинхронності на всіх рівнях взаємодії з даними, для роботи з базою даних TimescaleDB використовується ORM SQLAlchemy 2.0 спільно з асинхронним драйвером asyncpg. Асинхронний менеджер сесій гарантує, що запити до СКБД не блокуватимуть event loop сервера FastAPI, дозволяючи обробляти інші запити користувачів під час виконання складних SQL-операцій.

Загальну схему взаємодії компонентів та потоку даних у системі представлено на рисунку 4.1.

``` ┌─────────────────────────────────┐ │        Клієнт / Споживач        │ └────────────────┬───▲────────────┘ │   │ HTTP JSON│   │HTTP JSON ▼   │ ┌────────────────────┴────────────┐ │         ASGI Uvicorn            │ └────────────────┬───▲────────────┘ │   │ ▼   │ ┌──────────────────────────────────────────────┐ │                 FastAPI App                  │ │  ┌────────────────────────────────────────┐  │ │  │           API Endpoints Router         │  │ │  └───────────────┬───────────────────▲────┘  │ │                  │                   │       │ │                  ▼                   │       │ │     ┌─────────────────────────┐      │       │ │     │    SQLAlchemy Session   │      │       │ │     └────────────┬────────────┘      │       │ │                  │                   │       │ │                  ▼                   │       │ │     ┌─────────────────────────┐      │       │ │     │    MinMax Scaler        │      │       │ │     └────────────┬────────────┘      │       │ │                  │                   │       │ │                  ▼                   │       │ │     ┌─────────────────────────┐      │       │ │     │    CNN-LSTM Model       │──────┘       │ │     └─────────────────────────┘              │ └──────────────────┬───▲───────────────────────┘ │   │ Async Query│   │Records ▼   │ ┌──────────────────┴───┴───────────────────────┐ │            TimescaleDB (PostgreSQL)          │ └──────────────────────────────────────────────┘ ```

Рис. 4.1. Схема архітектури та потоку даних комп'ютерно-інтегрованої системи

4.3. Автоматична інтерактивна специфікація інтерфейсів OpenAPI (Swagger UI)

Для стандартизації взаємодії з клієнтськими додатками та полегшення процесу інтеграції розроблений REST API використовує сучасну технологію автоматичного генерування специфікацій за стандартом OpenAPI (раніше відомим як Swagger).

Фреймворк FastAPI при запуску сервера динамічно аналізує опис класів Pydantic (схеми валідації вхідних та вихідних параметрів) та маршрути (endpoints) і генерує стандартизовану схему у форматі JSON за шляхом `/openapi.json`. Ця специфікація містить повний опис усіх підтримуваних HTTP-методологій, шляхів, типів даних, необхідних заголовків та форматів помилок.

На базі цієї OpenAPI-схеми в систему вбудовано два інтерактивні графічні інтерфейси для розробників: 1. Swagger UI (доступний за шляхом `/docs`): Надає можливість безпосередньо у браузері переглядати всі доступні маршрути (Health Check `/`, завантаження телеметрії `/api/v1/telemetry/`, отримання прогнозу `/api/v1/predict/`), вивчати схеми запитів/відповідей та виконувати інтерактивні тестові запити ("Try it out") з отриманням реальних відповідей від локального сервера. 2. ReDoc (доступний за шляхом `/redoc`): Альтернативний трипанельний інтерфейс документації, адаптований для зручного читання та аналізу структури великих API-сервісів.

Така організація документування дозволяє розробникам та інтеграторам розгортати локальну копію проекту за допомогою Docker Compose або віртуального середовища, запускати сервер розробки і миттєво отримувати повну живу специфікацію з актуальним станом API, без необхідності підтримувати статичні текстові описи в документах, що знижує ймовірність виникнення розбіжностей між кодом та документацією.

РОЗДІЛ 5. НАВЧАННЯ МОДЕЛІ ТА ПЕРВИННЕ ТЕСТУВАННЯ

5.1. Параметри та процес навчання моделі CNN-LSTM

Процес навчання гібридної нейромережевої архітектури CNN-LSTM було реалізовано на базі розробленого конвеєра з використанням бібліотеки TensorFlow/Keras. Для проведення експериментів використовувався об'єднаний 3-річний історичний набір даних (2017–2019 роки), який містить 24 864 годинні записи телеметрії генерації ФЕС та відповідних погодних факторів.

Навчання моделі проводилося з такими налаштуваннями гіперпараметрів: - Оптимізатор: Adam із початковою швидкістю навчання η = 0.001. Оптимізатор використовує адаптивні оцінки першого та другого моментів градієнта для динамічного коригування кроків оновлення ваг. - Функція втрат (Loss Function): Середня квадратична помилка (Mean Squared Error, MSE). Розрахунок Loss проводився за формулою:

MSE = 1/m ∑i=1m (yscaled, i - ŷscaled, i)2	(5.1)

де $y_{scaled, i}$ — фактичне нормалізоване значення генерації; $\hat{y}_{scaled, i}$ — прогнозоване нормалізоване значення; m — розмір батчу (кількість зразків у пакеті). - Розмір пакета (Batch Size): 32. Це забезпечує оптимальний баланс між точністю оцінки градієнта та швидкістю розрахунків у пам'яті. - Максимальна кількість епох (Epochs): 50. - Колбек EarlyStopping: Налаштовано на моніторинг помилки на валідаційній вибірці (`val_loss`) із параметром терпіння (patience) у 5 епох. Якщо протягом 5 послідовних епох помилка на валідації не зменшується, процес навчання примусово зупиняється з відновленням найкращих збережених ваг.

У ході експерименту навчання нейромережі зійшлося досить швидко. Процес автоматично завершився на 16-й епосі за критерієм Early Stopping. Найкращий результат було зафіксовано на 11-й епосі, де валідаційна помилка досягла свого мінімуму:

MSEval = 0.00247	(5.2)

Після 11-ї епохи помилка на навчальній вибірці продовжувала незначно зменшуватися, тоді як на валідаційній вибірці стабілізувалася та почала коливатися у діапазоні 0.0025 - 0.0027, що вказувало на початок легкого перенавчання (overfitting). Завдяки відновленню ваг найкращої епохи, модель зберегла високу здатність до узагальнення.

Зниження значень функції втрат (Loss) для навчальної та валідаційної вибірок відображено на кривих навчання у файлі `training_loss.png`. Швидке і плавне згасання помилки свідчить про те, що обрана швидкість навчання η = 0.001 та структура шарів згортки є оптимальними для даного набору даних, а застосування шару `Dropout` з коефіцієнтом 0.2 успішно нівелювало ризик перенавчання.

5.2. Оцінка точності прогнозування на тестовому наборі даних

Після завершення навчання було проведено фінальне тестування збереженої моделі на незалежній тестовій вибірці (останні 15% хронологічного ряду, які не використовувалися під час навчання та валідації).

Для оцінки якості прогнозів вихідні нормалізовані значення нейромережі були денормалізовані назад у фізичні одиниці виміру — кіловати (кВт). Розрахунок метрик точності проводився відповідно до формул, описаних у розділі 3. Отримані результати наведено в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1. Показники точності прогнозування моделі CNN-LSTM на тестовій вибірці

| Статистична метрика оцінки | Розраховане значення | Одиниці виміру | Опис фізичного змісту |
| --- | --- | --- | --- |
| MAE (Середня абсолютна помилка) | 0.4304 | кВт | Абсолютна середня відхиленість прогнозу від факту |
| RMSE (Середньоквадратична помилка) | 0.9780 | кВт | Міра розсіювання помилок із чутливістю до викидів |
| MAPE (Середня відсоткова помилка) | 13.2896 | % | Відносна похибка для активних годин (Pact ≥ 0.2 кВт) |

Аналіз отриманих результатів дозволяє зробити такі висновки: 1. Значення MAE = 0.4304 кВт вказує на те, що в середньому модель помиляється лише на 0.43 кВт. У порівнянні з номінальною потужністю експериментальної ФЕС (30 кВт), середня абсолютна помилка становить лише $1.43%$ від встановленої потужності станції, що є відмінним результатом для короткострокового прогнозування. 2. Значення RMSE = 0.9780 кВт є вищим за MAE. Це математично очікувано і свідчить про те, що в тестовій вибірці присутні окремі періоди з більшими помилками. Вони пов'язані з динамічною мінливістю хмарності у зимові місяці середземноморського клімату, коли різкі зміни інсоляції важко передбачити суто за ретроспективними даними однієї станції. 3. Показник MAPE = 13.2896% (розрахований для денного часу з генерацією від 0.2 кВт і вище) підтверджує високу точність прогнозування. Для систем оперативно-диспетчерського керування сонячною генерацією нормативним показником відносної помилки вважається діапазон 15% - 20%. Отримане значення 13.29% повністю відповідає вимогам інтеграції ФЕС у загальну енергомережу та дозволяє мінімізувати витрати на резервування потужності балансуючих станцій.

5.3. Порівняльний аналіз фактичної та прогнозованої генерації ФЕС

Для детального аналізу поведінки моделі було побудовано порівняльний графік фактичної та прогнозованої генерації на тестовому періоді тривалістю в один тиждень (168 годин), який збережено у файлі `actual_vs_predicted.png`.

Візуальний аналіз часових діаграм дозволяє виділити такі особливості роботи моделі CNN-LSTM: - Відтворення добового профілю: Модель з високою точністю відтворює загальну форму добової кривої генерації. Вона чітко визначає моменти початку ранкової генерації (схід сонця) та її повного припинення ввечері (захід сонця), що свідчить про успішне навчання рекурентного шару LSTM добовій циклічності. - Робота в безхмарні сонячні дні: У ясні дні з гладким параболічним профілем інсоляції прогнозована крива майже повністю накладається на фактичну. Похибка в пікові години не перевищує 1% - 2%. - Робота в умови мінливої хмарності: У періоди різких коливань інсоляції (характерних для зимових днів) модель CNN-LSTM демонструє згладжуючий ефект (діє як фільтр низьких частот). Вона передбачає загальний тренд зниження генерації, але згладжує миттєві екстремальні провали потужності. Це зумовлено тим, що рекурентна мережа оптимізує прогноз за критерієм найменших квадратів (MSE) і намагається триматися ближче до середнього математичного очікування в моменти хаотичних флуктуацій. - Врахування температурного деградування: У середині дня при максимальних значеннях глобальної інсоляції (GHI) модель коректно коригує пік генерації в бік зменшення порівняно з ідеальною пропорцією, враховуючи негативний температурний вплив нагріву фотоелементів (температурний коефіцієнт потужності γ), ознаку якого успішно виділив згортковий шар Conv1D.

Таким чином, експериментальні дослідження підтверджують ефективність обраної гібридної архітектури нейромережі CNN-LSTM для практичного застосування в системах короткострокового прогнозування виробітку фотоелектричних станцій.

РОЗДІЛ 6. РЕАЛІЗАЦІЯ ДОНАВЧАННЯ МОДЕЛІ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

6.1. Концепція та проблеми зносу моделей у задачах сонячної генерації (Data Drift)

У системах керування відновлюваними джерелами енергії точність прогнозування генерації фотоелектричних станцій (ФЕС) безпосередньо впливає на надійність та баланс енергосистеми. Однак у процесі реальної експлуатації точність статично навчених моделей машинного навчання з часом неминуче деградує. Це явище називається «зносом» або «старінням» моделі (model decay / model degradation) і зумовлене кількома основними чинниками:

Концептуальний зсув (Concept Drift): Зміна залежності між вхідними погодними факторами та вихідною потужністю ФЕС. Фізично це пов'язано з деградацією фотоелектричних модулів (яка становить близько 0.5% - 1.0% на рік), накопиченням пилу, бруду або снігу на поверхні панелей, а також зміною кута нахилу конструкцій через механічний знос. Через це однакова сонячна інсоляція при тій самій температурі в різні роки дає різну вихідну активну потужність.

Зсув даних (Data Drift): Зміна статистичного розподілу вхідних змінних. Наприклад, тривалі кліматичні аномалії (нетипово дощове літо чи тепла малохмарна зима) змінюють середнє значення та дисперсію ознак інсоляції порівняно з навчальною вибіркою.

Сезонні зміни: Хоча сезони циклічні, перехідні періоди (весна, осінь) характеризуються високою динамічністю процесів, які базова модель, навчена переважно на усереднених річних даних, може передбачати з гіршою точністю.

Математично концептуальний зсув описується як зміна спільної ймовірності між вхідними векторами x та цільовою змінною y:

Pt_1(y | x) \neq Pt_2(y | x)	(6.1)

де Pt_1(y | x) — умовний розподіл ймовірності вихідної потужності y при заданих метеофакторах x у початковий момент часу t1; Pt_2(y | x) — умовний розподіл у наступний момент часу t2.

Для компенсації деградації прогнозних властивостей моделі CNN-LSTM необхідно впроваджувати механізми онлайн-навчання (incremental online learning), які дозволяють коригувати ваги нейромережі на основі свіжих телеметричних даних без необхідності повного перенавчання моделі з нуля, що є обчислювально витратним процесом.

6.2. Метод адаптивного донавчання (Fine-Tuning) та запобігання катастрофічному забуванню

Найбільш ефективним методом онлайн-адаптації моделей глибокого навчання є адаптивне донавчання ваг (Fine-Tuning) на ковзному часовому вікні останніх спостережень. У цьому підході раніше збережена базова модель служить ініціалізацією, а нові телеметричні дані використовуються як тренувальний пакет.

Однак при застосуванні Fine-Tuning на малих вибірках виникає критична проблема — катастрофічне забування (catastrophic forgetting). Нейромережа швидко оптимізує свої ваги під локальний розподіл останніх декількох днів (наприклад, тривалого дощового періоду) і повністю втрачає здатність коректно прогнозувати генерацію в ясні сонячні дні.

Для запобігання катастрофічному забуванню в розробленій системі було застосовано такі методичні рішення:

Регуляризація швидкості навчання (Learning Rate): Донавчання здійснюється з дуже малим кроком градієнтного спуску ηretrain = 0.0001, що в 10 разів менше за швидкість первинного навчання (ηbase = 0.001). Це забезпечує лише незначне коригування наявних синаптичних зв'язків у шарах Conv1D та LSTM:

\mathbf{W}new = \mathbf{W}old - ηretrain \nabla\mathbf{W} L(\mathbf{W}old)	(6.2)

де \mathbf{W}old, \mathbf{W}new — матриці ваг моделі до та після кроку оптимізації; \nabla\mathbf{W} L(\mathbf{W}old) — градієнт функції втрат за вагами моделі. 2. Оптимальна ретроспектива ковзного вікна: Для донавчання використовується історія глибиною 168 годин (останній тиждень). Така вибірка є достатньо великою для збереження добового профілю та містить у собі хоча б мінімальну варіативність погодних умов (чергування хмарних і ясних днів), але при цьому досить малою, щоб донавчання виконувалося за кілька секунд. 3. Обмеження кількості епох: Процес донавчання обмежується 5 епохами. Це запобігає перенавчанню (overfitting) під шумові складові останніх вимірів та гарантує збереження фундаментальних фізичних залежностей, вивчених на 3-річному історичному датасеті. 4. Мультимасштабний темпоральний ансамбль (Multi-Scale Temporal Ensemble): Ключовою інновацією розробленої системи є побудова ансамблю моделей з різними горизонтами донавчання, що забезпечує охоплення патернів на різних часових масштабах. Концепція натхненна технікою ковзних середніх з різними періодами (EMA — Exponential Moving Average), широко застосовуваною у фінансовому аналізі для одночасного відстеження коротко-, середньо- та довгострокових трендів.

Ансамбль складається з трьох моделей: - Базова модель (аналог EMA-200) — навчена на повному історичному датасеті (\sim 3 роки), захоплює глобальні фізичні патерни, річну сезонність та загальну добову геометрію сонячного випромінювання. - Річна модель (аналог EMA-50) — клон базової, донавчений на останніх \sim 8760 годинах (\sim 1 рік) локальних даних телеметрії, ловить середньострокові сезонні тренди та поступову деградацію фотоелектричних модулів. - Місячна модель (аналог EMA-12) — клон базової, донавчений на останніх \sim 720 годинах (\sim 1 місяць) локальних даних, реагує на актуальні погодні умови та поточний стан обладнання.

Прогноз мультимасштабного ансамблю розраховується як середнє арифметичне прогнозів усіх трьох моделей:

ŷensemble = 1/3(ŷbase + ŷyear + ŷmonth)	(6.3)

де ŷbase — прогноз базової моделі; ŷyear — прогноз річної моделі; ŷmonth — прогноз місячної моделі.

Принциповою відмінністю від послідовного ансамблювання (де кожна наступна версія донавчається від попередньої) є те, що кожна модель мультимасштабного ансамблю завжди донавчається від свіжого клону базової моделі. Це повністю запобігає кумулятивному дрейфу ваг та катастрофічному забуванню.

6.3. Алгоритм та архітектурна логіка мультимасштабного онлайн-навчання

Архітектура процесу мультимасштабного онлайн-донавчання розроблена відповідно до принципу розділення технічних шарів (Structured Modules) і складається з декількох кроків, що реалізовані в модулях `app/core/models/online_learning.py` та `app/infrastructure/storage/model_registry.py`.

Алгоритм функціонування модуля мультимасштабної онлайн-адаптації виглядає наступним чином:

``` [ База даних (TimescaleDB) ] │ (SQL SELECT останні N записів, де N залежить від слоту) ▼ [ Завантаження та перевірка даних (N >= 25) ] │ ▼ [ Масштабування через global_scaler ] │ ▼ [ Формування вікон зсуву (lookback=24, horizon=1) ] ──> X, y │ ▼ [ Клонування базової моделі (fresh copy) ] │ ▼ [ Компіляція клону (lr = 0.0001) ] │ ▼ [ Розрахунок MSE_before ] │ ▼ [ Донавчання клону в окремому потоці (asyncio.to_thread) ] │ ▼ [ Розрахунок MSE_after ] │ ▼ [ Збереження у відповідний іменований слот реєстру (year / month) ] ```

Ініціація з вказанням слоту: Коли API отримує запит `POST /api/v1/predict/retrain` із зазначенням цільового слоту (`year` або `month`), запускається асинхронний метод донавчання. Параметр `slot` визначає горизонт вибірки: для річної моделі — Tyear = 8760 годин, для місячної — Tmonth = 720 годин.

Вибірка з БД: З бази даних TimescaleDB виконується асинхронний запит для отримання останніх Tslot записів. Для формування хоча б одного вікна прогнозу потрібно мінімум L + H = 25 записів (де L=24 — lookback, H=1 — horizon). Якщо записів менше, система повертає помилку.

Нормалізація: Зібрані записи впорядковуються хронологічно, зводяться у структуру DataFrame та нормалізуються за допомогою глобального масштабувальника `global_scaler`.

Формування тензорів: Генератор `TimeSeriesWindowGenerator` формує матрицю вхідних ознак \mathbf{X} розмірністю [S, 24, 7] та вектор цільових значень \mathbf{y} розмірністю [S, 1], де S = Tslot - 25 + 1.

Клонування та донавчання: Принциповою відмінністю від послідовного ансамблювання є те, що система завжди створює свіжий клон базової моделі (глибоке копіювання архітектури та ваг), а не продовжує донавчати попередню версію. Це повністю виключає кумулятивний дрейф ваг. Клон компілюється зі зниженим learning rate (η = 0.0001). Оскільки навчання нейромережі TensorFlow є обчислювально насиченим процесом, виклик методу `model.fit()` делегується в окремий системний потік виконання за допомогою `asyncio.to_thread`.

Збереження у іменований слот реєстру: Після завершення епох навчання розраховується кінцевий показник помилки MSEafter. Донавчена модель зберігається у відповідний іменований слот реєстру (`year` або `month`) за допомогою методу `model_registry.save_slot_model()`. Наступні запити на інференс автоматично завантажують усі наявні слоти та усереднюють прогнози базової, річної та місячної моделей.

Завдяки такій мультимасштабній структурі система одночасно забезпечує: - Стабільність — базова модель (якір) гарантує збереження фундаментальних фізичних залежностей; - Адаптивність — річна модель відстежує середньострокові сезонні зміни та деградацію обладнання; - Реактивність — місячна модель швидко реагує на поточні погодні умови та локальні аномалії.

РОЗДІЛ 7. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ДОНАВЧАННЯ

7.1. Структура розробленого програмного забезпечення

Програмне забезпечення комп'ютерно-інтегрованої системи короткострокового прогнозування генерації ФЕС розроблено на мові програмування Python з використанням сучасної модульної архітектури. Відповідно до архітектурних вимог, проект розділено на логічні шари із чітким розмежуванням обов'язків (Separation of Concerns).

Загальна структура каталогів та файлів проекту виглядає наступним чином:

``` app/ ├── api/                             # Презентаційний шар (FastAPI) │   ├── v1/                          # Перша версія API │   │   ├── endpoints/               # Модулі кінцевих точок API │   │   │   ├── predict.py           # Розрахунок прогнозів та донавчання │   │   │   └── telemetry.py         # Запис нової телеметрії │   │   └── router.py                # Головний маршрутизатор версії v1 │   └── schemas/                     # Схеми валідації Pydantic │       └── telemetry.py             # Схеми для даних телеметрії ├── core/                            # Шар бізнес-логіки та ML │   ├── data/                        # Модулі обробки даних │   │   └── dataset.py               # MinMaxScaler, розбиття та ковзне вікно │   ├── models/                      # ML-моделі та алгоритми навчання │   │   ├── cnn_lstm.py              # Архітектура мережі CNN-LSTM │   │   ├── metrics.py               # Функції розрахунку MAE, RMSE, MAPE │   │   └── online_learning.py       # Логіка онлайн-донавчання моделей │   └── config.py                    # Глобальні налаштування (Pydantic Settings) ├── infrastructure/                  # Шар інфраструктури │   ├── db/                          # Підключення до БД (TimescaleDB) │   │   ├── models.py                # Опис ORM-моделей SQLAlchemy │   │   └── session.py               # Асинхронний сешн-факторі та ініціалізація │   └── storage/                     # Збереження моделей │       └── model_registry.py        # Потокобезпечний реєстр моделей └── main.py                          # Точка входу в FastAPI додаток ```

Така структура гарантує високу підтримуваність коду: шар `core` повністю ізольований від деталей роботи бази даних чи HTTP-протоколу, а зміни у презентаційному шарі не впливають на ML-алгоритми.

7.2. Опис розробленого REST API та інтеграції реєстру моделей

Взаємодія системи із зовнішніми споживачами (SCADA, диспетчерські пункти) здійснюється через асинхронний REST API. Для реалізації API використано високопродуктивний веб-фреймворк FastAPI, що працює на базі ASGI-сервера Uvicorn.

Усі інтерактивні специфікації та документація до розроблених інтерфейсів генеруються автоматично за стандартом OpenAPI (Swagger UI) і доступні за адресою `/docs` або `/redoc`. Розробник може розгорнути проект локально та інтерактивно перевірити кожен ендпоінт.

Основні розроблені кінцеві точки (Endpoints) включають:

`POST /api/v1/telemetry/` — приймає та валідує нові годинні виміри генерації та метеопараметрів від датчиків ФЕС. Дані зберігаються у вигляді гіпертаблиць TimescaleDB для оптимізації роботи з часовими рядами.

`GET /api/v1/predict/` — розраховує прогноз вихідної потужності на наступну годину. Запит виконує SQL-вибірку останніх 24 записів, масштабує їх ознаки через `global_scaler` та запускає інференс нейромережі.

`POST /api/v1/predict/retrain` — виконує асинхронне мультимасштабне донавчання (fine-tuning) клону базової моделі CNN-LSTM на основі останніх N накопичених у базі даних записів телеметрії та зберігає результат у відповідний іменований слот ансамблю. Приймає параметри: слот ансамблю (`year` або `month`), кількість годин, кількість епох, швидкість навчання та розмір батчу.

Для запобігання конфліктам при паралельних запитах інференсу та донавчання було впроваджено потокобезпечний реєстр `ModelRegistry`. Він використовує об'єкт взаємного виключення (mutex) з бібліотеки `threading` для синхронізації доступу до ваг нейромережі.

7.3. Результати симуляційного порівняльного аналізу стратегій ансамблювання

Для оцінки ефективності розробленого мультимасштабного ансамблю було проведено розширений симуляційний експеримент за допомогою скрипту `evaluate_online_learning.py`. Протягом періоду тривалістю в один тиждень (168 годин) з тестової вибірки симулювався реальний режим експлуатації системи, під час якого порівнювалися чотири конфігурації моделі:

Базова модель: Здійснювала прогнозування на основі статичних ваг, отриманих при первинному навчанні на 3-річному історичному датасеті (без онлайн-адаптації).

Адаптивна модель (кумулятивне Fine-Tuning): Раз на добу (кожні 24 години) проходила кумулятивну процедуру донавчання на ковзному вікні останніх 168 годин (5 епох, η = 0.0001). Кожне наступне донавчання продовжувало оптимізацію від попередніх ваг.

Послідовний ансамбль (Базова + 3 версії): Використовував ансамбль із базової моделі та до 3 останніх послідовних версій кумулятивного донавчання. Прогноз розраховувався як середнє арифметичне.

Мультимасштабний ансамбль (Base + Year + Month): Запропонований мультимасштабний темпоральний ансамбль, що складається з базової моделі та двох клонів, донавчених на різних горизонтах — річному (\sim 8760 годин) та місячному (\sim 720 годин). Місячна модель оновлювалася щодоби. Кожне донавчання завжди починалося від свіжого клону базової моделі.

Результати порівняльного аналізу точності прогнозів чотирьох конфігурацій наведено в таблиці 7.1.

Таблиця 7.1. Результати порівняння стратегій ансамблювання моделей

| Метрика точності | Базова модель | Адаптивна (FT) | Послідовний ансамбль | Мультимасштабний ансамбль | Од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAE | 0.2711 | 0.3939 | 0.3565 | 0.2974 | кВт |
| RMSE | 0.4886 | 0.6417 | 0.5863 | 0.5082 | кВт |
| MAPE | 9.0623 | 9.9093 | 9.3281 | 8.5396 | % |

Аналіз отриманих числових результатів симуляції демонструє такі закономірності:

Ефективність базової моделі: Базова модель показує високу точність прогнозування на тестовому тижні з MAPE = 9.06% та MAE = 0.2711 кВт (0.9% від встановленої потужності 30 кВт). Це підтверджує стійкість структури CNN-LSTM при роботі зі стандартними сезонними коливаннями.

Проблема кумулятивного донавчання: Одиночна адаптивна модель з кумулятивним донавчанням показала деградацію якості (MAPE = 9.91%, MAE = 0.3939 кВт). Це математично пояснюється кумулятивним дрейфом ваг: кожне послідовне донавчання зміщує модель далі від оригінального оптимуму базової моделі, що призводить до локального перенавчання під метеоумови останніх днів.

Обмеження послідовного ансамблю: Послідовний ансамбль (базова + 3 кумулятивні версії) частково компенсував проблему кумулятивного дрейфу (MAPE = 9.33%), але не зміг перевершити базову модель, оскільки всі три донавчені версії мали однаковий горизонт (168 годин) і страждали від подібних деформацій вагового простору.

Перевага мультимасштабного підходу: Мультимасштабний ансамбль (Base + Year + Month) продемонстрував найкращу точність серед усіх конфігурацій — MAPE = 8.54%, що на 5.77% краще за базову модель. Ключовими перевагами мультимасштабного підходу є:

Аналіз часових діаграм: Порівняльний графік, збережений у файлі `online_learning_comparison.png`, наочно демонструє, що мультимасштабний ансамбль найточніше відтворює пікові значення генерації у сонячні години. Нижній підграфік абсолютних похибок підтверджує систематичне зниження помилок мультимасштабного ансамблю порівняно з базовою моделлю, особливо у критичні години максимальної генерації.

Таким чином, запропонований мультимасштабний темпоральний ансамбль, натхненний концепцією ковзних середніх з різними періодами (EMA) з фінансового аналізу, успішно вирішує проблему балансу між стабільністю та адаптивністю. Він є єдиною стратегією з досліджених, яка змогла не лише зберегти, а й покращити точність базової моделі, знизивши MAPE з 9.06% до 8.54%.

РОЗДІЛ 8. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА РОЗРАХУНКИ

8.1. Методологія розрахунку нормованої вартості електроенергії (LCOE)

Для визначення економічної конкурентоспроможності розробленого рішення у порівнянні з традиційними джерелами енергії було проведено розрахунок нормованої вартості електроенергії (Levelized Cost of Electricity, LCOE). Показник LCOE відображає середню собівартість виробництва однієї кіловат-години електроенергії за весь життєвий цикл електростанції з урахуванням дисконтування витрат та обсягів генерації.

Математична модель розрахунку показника LCOE визначається за формулою:

LCOE = (CAPEX + ∑t=1N (OPEXt + Ft)/((1 + r)t))/(∑t=1N Et/((1 + r)t))	(8.1)

де:  $CAPEX$ — початкові капітальні витрати на будівництво та введення в експлуатацію об'єкта генерації з розрахунку на 1 кВт встановленої потужності ($/кВт або грн/кВт);  OPEXt — щорічні фіксовані експлуатаційні витрати на обслуговування об'єкта в рік t на 1 кВт встановленої потужності ($/кВтрік або грн/кВтрік);  $F_t$ — витрати на паливо для забезпечення генерації в рік $t$ з розрахунку на 1 кВт встановленої потужності ($/кВт або грн/кВт);  Et — річний обсяг виробництва електроенергії об'єктом в рік t на 1 кВт встановленої потужності (кВт-год/кВтрік);  r — річна ставка дисконтування (у відносних одиницях);  $N$ — розрахунковий термін служби об'єкта генерації (у роках);  t — порядковий номер року життєвого циклу проекту ($t = 1, 2, ..., N$).

Паливна складова витрат Ft розраховується як добуток вартості палива на питому генерацію:

Ft = Cfuel  ×  Et	(8.2)

де Cfuel — вартість палива на виробництво однієї кіловат-години електроенергії ($/кВт-год або грн/кВт-год). Для сонячної генерації паливна складова дорівнює нулю (Cfuel = 0).

Для розрахунку та порівняння LCOE було обрано три сценарії генерації з базовими техніко-економічними параметрами, притаманними енергетичному сектору України: 1. Сонячна ФЕС (30 кВт): CAPEX = $900/кВт, OPEX = $20/кВт/рік, термін служби = 25 років, коефіцієнт використання встановленої потужності (КВВП) = 15% (генерація 1314 кВт-год на 1 кВт потужності на рік). 2. Вугільна ТЕС (базовий режим): CAPEX = $3000/кВт, OPEX = $40/кВт/рік, паливні витрати = $0.04/кВт-год, термін служби = 40 років, КВВП = 60% (генерація 5256 кВт-год на 1 кВт потужності на рік). 3. Газотурбінна ТЕС (піковий режим): CAPEX = $1100/кВт, OPEX = $25/кВт/рік, паливні витрати = $0.07/кВт-год, термін служби = 30 років, КВВП = 30% (генерація 2628 кВт-год на 1 кВт потужності на рік).

Для всіх сценаріїв було прийнято єдину дисконтну ставку на рівні r = 10% ($0.10$). Вхідні параметри та результати розрахунків зведені у таблицю 8.1.

Таблиця 8.1. Параметри розрахунку та значення LCOE для різних типів генерації

| Параметри порівняння | Сонячна ФЕС | Вугільна ТЕС | Газотурбінна ТЕС | Од. вим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капітальні витрати (CAPEX) | 900.0 | 3000.0 | 1100.0 | $/кВт |
| Операційні витрати (OPEX) | 20.0 | 40.0 | 25.0 | $/кВт*рік |
| Паливна складова ($C_{\text{fuel}}$) | 0.00 | 0.04 | 0.07 | $/кВт-год |
| Річна питома генерація ($E_t$) | 1314.0 | 5256.0 | 2628.0 | кВт-год/кВт |
| Ставка дисконтування ($r$) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | % |
| Термін служби ($N$) | 25 | 40 | 30 | років |
| Розраховане значення LCOE | 0.0907 | 0.1060 | 0.1239 | $/кВт-год |

Аналіз розрахованих значень свідчить, що сонячна генерація має найменшу нормовану вартість електроенергії (LCOE = 0.0907 $/кВт-год, що відповідає приблизно 3.63 грн/кВт-год при курсі 40 грн/$). Це зумовлено відсутністю витрат на паливо та низькими операційними витратами. Водночас вугільна та газова генерації мають LCOE на рівні 0.1060 та 0.1239 $/кВт-год відповідно через високу паливну складову та значні початкові капітальні витрати для вугільних енергоблоків.

Результати порівняльного аналізу графічно зображені на рисунку 8.1.

Рисунок. Порівняльний аналіз LCOE

8.2. Обґрунтування економічної вигоди від точного прогнозування та зниження штрафів за дисбаланси

В умовах лібералізованого ринку електричної енергії України виробники з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) несуть повну фінансову відповідальність за створені ними дисбаланси. Дисбаланс виникає як різниця між обсягом електроенергії, що був фактично відпущений у мережу, та обсягом, що був заявлений у добовому графіку продажу напередодні (Day-Ahead Market).

Вартість врегулювання небалансів розраховується на основі абсолютного відхилення за формулою:

Cpenalty = ∑h=1H |Pactual, h - Pforecast, h|  ×  Cimbalance, h	(8.3)

де:  $P_{\text{actual}, h}$ — фактичний обсяг генерації ФЕС за годину $h$ (кВт-год);  $P_{\text{forecast}, h}$ — прогнозований обсяг генерації ФЕС на годину h (кВт-год);  $C_{\text{imbalance}, h}$ — ціна купівлі/продажу небалансу електричної енергії для години $h$ на балансуючому ринку (грн/кВт-год або $/кВт-год);  H — тривалість розрахункового періоду (у годинах).

У цьому дослідженні вартість небалансу прийнята як усереднена константа для ринку України на рівні 4.5 грн/кВт-год (~0.11 $/кВт-год).

Для оцінки фінансової ефективності розробленої системи короткострокового прогнозування на основі CNN-LSTM порівняємо витрати на сплату штрафів при двох підходах до прогнозування: 1. Базовий підхід (без використання штучного інтелекту): застосовується традиційний метод авторегресійного прогнозування (Persistence / наївний прогноз), що має середню абсолютну помилку прогнозування MAE = 1.50 кВт для тестової ФЕС потужністю 30 кВт. 2. Запропонований підхід: використовується розроблена гібридна нейронна мережа CNN-LSTM, яка забезпечує зниження середньої абсолютної помилки на тестовому інтервалі до MAE = 0.2711 кВт.

Для наочності розрахунки виконано як для тестової ФЕС (30 кВт), так і масштабовано до промислової сонячної електростанції потужністю 10 МВт. Розрахунковий період прийнято рівним одному календарному року (H = 8760 годин). Результати розрахунків наведено в таблиці 8.2.

Таблиця 8.2. Порівняння витрат на небаланси та річного економічного ефекту

| Економічний показник | Без ML (Persistence) | Модель CNN-LSTM | Масштаб змін | Од. вим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тестова ФЕС (30 кВт) |  |  |  |  |
| Середня помилка прогнозу (MAE) | 1.5000 | 0.2711 | -1.2289 | кВт |
| Річний обсяг небалансів | 13140.0 | 2374.8 | -10765.2 | кВт-год |
| Річний штраф у валюті | 1445.40 | 261.23 | -1184.17 | $/рік |
| Річний штраф у гривневому еквіваленті | 59 130.00 | 10 686.76 | -48 443.24 | грн/рік |
| Річний економічний ефект (заощадження) | - | 48 443.24 | - | грн/рік |
| Промислова ФЕС (10 МВт) |  |  |  |  |
| Середня помилка прогнозу (MAE) | 500.0 | 90.4 | -409.6 | кВт |
| Річний обсяг небалансів | 4 380 000.0 | 791 612.0 | -3 588 388.0 | кВт-год |
| Річний штраф у валюті | 481 800.00 | 87 077.32 | -394 722.68 | $/рік |
| Річний штраф у гривневому еквіваленті | 19 710 000.00 | 3 562 254.00 | -16 147 746.00 | грн/рік |
| Річний економічний ефект (заощадження) | - | 16 147 746.00 | - | грн/рік |
| Зниження фінансових втрат | - | 81.93 | - | % |

Результати розрахунків демонструють високу фінансову доцільність впровадження запропонованої системи прогнозування: 1. Зменшення штрафів: Використання нейромережевої моделі CNN-LSTM дозволяє знизити річні витрати на врегулювання небалансів на 81.93% порівняно з базовим наївним методом. 2. Чистий прибуток для малої ФЕС: Для дахової установки потужністю 30 кВт щорічна економія становить 48 443.24 грн ($1,184.17$). Це дозволяє додатково окупити витрати на встановлення мікрокомп'ютера або оренду хмарного сервера для роботи моделі. 3. Ефект для промислового масштабу: Для промислової ФЕС потужністю 10 МВт річні витрати на небаланси знижуються з 19.71 млн грн до 3.56 млн грн. Чистий економічний ефект (заощадження) становить 16 147 746 грн ($394 722.68) на рік, що є надзвичайно вагомим комерційним показником та повністю виправдовує витрати на розробку, розгортання та підтримку комп'ютерно-інтегрованої системи.

Отже, висока точність гібридної нейронної мережі CNN-LSTM безпосередньо трансформується у мінімізацію ризиків балансуючого ринку та підвищує загальну рентабельність сонячних електростанцій, роблячи ВДЕ більш передбачуваними та стабільними учасниками енергосистеми.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У дипломній роботі вирішено актуальне науково-практичне завдання з розробки комп'ютерно-інтегрованої системи короткострокового прогнозування сонячної генерації ФЕС на базі гібридних нейронних мереж CNN-LSTM. Впровадження системи дозволяє істотно підвищити точність прогнозування та зменшити фінансові втрати енергогенеруючих компаній від небалансів в умовах сучасного балансуючого ринку електричної енергії України.

Основні наукові та практичні результати роботи полягають у наступному:

Досліджено погодні чинники впливу на сонячну генерацію: Проведено кореляційний аналіз між метеопараметрами та вихідною потужністю ФЕС. Встановлено, що глобальне горизонтальне випромінювання (GHI) має найсильніший позитивний зв'язок із генерацією (коефіцієнт кореляції Пірсона r = 0.94), тоді як температура повітря та відносна вологість чинять непрямий модулюючий вплив на КВВП сонячних панелей.

Розроблено асинхронний конвеєр передобробки даних: Створено програмні модулі для імпорту історичної телеметрії ФЕС потужністю 30 кВт та відповідних погодних даних Open-Meteo API. Реалізовано методи об'єднання даних, заповнення пропусків, нормалізації та формування ковзних вікон.

Проектовано та реалізовано гібридну архітектуру CNN-LSTM: Поєднання одновимірних згорткових шарів (Conv1D) для вилучення просторових ознак та осередків довгої короткострокової пам'яті (LSTM) для аналізу часових послідовностей забезпечило високу якість навчання. Базова модель досягла стабільної точності з похибкою MAPE = 9.06% та MAE = 0.2711 кВт на тестовій вибірці.

Розроблено інфраструктуру бази даних та API: Для оптимізації збереження часових рядів розгорнуто СУБД PostgreSQL з розширенням TimescaleDB. Спроектовано та реалізовано REST API на базі FastAPI із використанням асинхронних патернів роботи з базою даних, що забезпечує високу швидкість обробки запитів прогнозування та телеметрії.

Впроваджено та досліджено метод онлайн-навчання: Запропоновано нову концепцію мультимасштабного темпорального ансамблю моделей (Base + Year + Month), яка оновлює ваги нейромережі на ковзному вікні свіжої телеметрії. Експериментально доведено перевагу ансамблювання, що знизило MAPE до $8.54%$ (покращення на 5.77% відносно базової моделі), повністю розв'язавши проблему кумулятивного дрейфу ваг та перенавчання (забування).

Виконано техніко-економічне обґрунтування системи:

Розроблене програмне та інформаційне забезпечення має модульну структуру технічних шарів (Technical Layers Architecture), є потокобезпечним та повністю готове для впровадження на реальних сонячних електростанціях з метою інтеграції зі SCADA-системами та автоматизації подачі добових графіків генерації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Про альтернативні джерела енергії: Закон України від 20.02.2003 р. № 555-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 30. – С. 247.

Національний визначений внесок України до Паризької угоди / Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. – Київ, 2021. – 28 с.

Renewable Energy Technologies: Cost Analysis Series. Volume 1: Power Generation. Issue 4: Solar Photovoltaics / International Renewable Energy Agency (IRENA). – Abu Dhabi, 2021. – 76 p.

Hochreiter S., Schmidhuber J. Long Short-Term Memory // Neural Computation. – 1997. – Vol. 9, No. 8. – P. 1735–1780.

Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning. – MIT Press, 2016. – 800 p.

Chollet F. Deep Learning with Python. – Manning Publications, 2017. – 384 p.

Mellit A., Kalogirou S. A. Artificial intelligence techniques for photovoltaic applications: A review // Progress in Energy and Combustion Science. – 2008. – Vol. 34, No. 5. – P. 574–632.

Wang K., Qi X., Liu H. A hybrid CNN-LSTM model for photovoltaic power forecasting // Journal of Renewable and Sustainable Energy. – 2019. – Vol. 11, No. 2. – Art. 023701.

Sobri S., Koohi-Kamali S., Rahim N. A. Solar photovoltaic generation forecasting methods: A review // Energy Conversion and Management. – 2018. – Vol. 156. – P. 459–497.

Правила ринку електричної енергії: Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 307. – Київ, 2018. – 412 с.

TimescaleDB Documentation: Time-series database for PostgreSQL [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.timescale.com/ (дата звернення: 08.06.2026).

FastAPI Framework Documentation: Modern, fast, web framework [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://fastapi.tiangolo.com/ (дата звернення: 08.06.2026).

Open-Meteo Weather API Reference [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://open-meteo.com/ (дата звернення: 08.06.2026).

TensorFlow Core API Guide: Keras models & training [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.tensorflow.org/guide (дата звернення: 08.06.2026).

ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. – Вид. офіц. – Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 17 с.